# Wie funktioniert der KURA?

Leitwerk

F E

F | B

O S

+1

BZ

Steuerleitungen

Speicherwerk

Decoder

Lese

Schreibe

Ready

L / S

Speicher

W

Akku

Q

Rechenwerk

V

M

Addiere

Ready

Ein

E / A Werk

Aus

Der KURA ist logisch und räumlich wie folgt aufgebaut:

- Rechenwerk
Ausführung von Rechenoperationen und logischen Verknüpfungen

- Speicherwerk
Speicherung von Programm und Daten

- Leitwerk
Steuerung des Programmablaufes

- Eingabe- Ausgabewerk
Ein- und Ausgabe von Daten und Programmen

Es gibt 3 Phasen:

- Befehlsholphase

- Entschlüsselungsphase

- Ausführungsphase

- Befehlsholphase

ein Befehl wird aus dem Speicher geholt und der Befehlszähler um 1 erhöht

Genauer:

- Die Adresse wird  aus dem Befehlszähler BZ in das Wahlregister W übertragen.
BZ  W

- Es erfolgt ein Zugriff auf den Speicher, der Befehl wird in das Lese- Schreib- Register übertragen
Speicher (W)  L/S

- Von dort aus in das FB Befehlsregister

L/S  FB

- BZ + 1

- Ausführungsphase inkl. Entschlüsselung

## Verknüpfungsbefehle

Es wird ein Operand nach M / Multiplikandenregister geholt mit dem Inhalt von A / Akkumulator verknüpft.

Genauer:

Befehlsregister (FB)

FB: 	F  OS		Funktionsteil F des Befehls wird entschlüsselt

B  W		Operandenadresse wird nach W (Wahlregister) gebracht

Speicher (W)  L /S   	der 2. Operand wird in das L / S Reg. gebracht

L/ S  M	2. Operand wird in das Multiplikandenregister gebracht

Beiden Operanden jetzt in A und M

Verknüpfen der Operanden – Ergebnis kommt nach A bzw. A und Q bei Multiplikation

Einfache Speicherbefehle:

Der Inhalt des Akku wird an einen vorgegebenen Speicherplatz gebracht

Genauer:

FB:

F  OS		Befehl wird entschlüsselt

B  W		Operandenadresse nach W (Wahlregister) gebracht

A  L /S	Der Inhalt des Akku wird in das L / S Register gebracht

L / S  Speicher (W)	der Inhalt von L / S wird in die durch B festgelegte Speicherzelle gebracht

Sprungbefehl:

Entweder wird vor der nächsten Holphase angehalten oder zu einer anderen Adresse gesprungen

FB:

F  OS		Befehlsentschlüsselung

B  BZ		der Sprungbefehl wird durch eine Änderung der BZ realisiert (+1 überflüssig, stört

aber nicht)

Bedingte Sprungbefehle:

FB:	F  OS		Befehlsentschlüsselung

B  BZ		der Inhalt von B wird nach BZ gebracht, falls die Bedingung erfüllt ist.

Übliche Bedingungen: A > 0, A = 0, A <0